Контроллер STM32H723ZGT

На нижнюю плату подключены SPI1, SPI5, SPI4, а также 18 линий ChipSelect – Таблица 1.

Таблица 1. (Таблица соединений контроллера с нижним массивом из 18 ICM-45686.

| Функция пина | Обозначения пина STM32H723ZGT6 | К какой плате идёт сигнал |
| --- | --- | --- |
| SPI1 CLCK | PA5 | Нижняя плата |
| SPI1 MISO | PA6 | Нижняя плата |
| SPI1 MOSI | PA7 | Нижняя плата |
| (SPI1) CS 1 | PB12 | Нижняя плата |
| (SPI1) CS 2 | PB13 | Нижняя плата |
| (SPI1) CS 3 | PE8 | Нижняя плата |
| (SPI1) CS 4 | PE9 | Нижняя плата |
| (SPI1) CS 5 | PF13 | Нижняя плата |
| (SPI1) CS 6 | PF14 | Нижняя плата |
| SPI5 CLCK | PF7 | Нижняя плата |
| SPI5 MISO | PF8 | Нижняя плата |
| SPI5 MOSI | PF9 | Нижняя плата |
| (SPI5) CS 7 | PE14 | Нижняя плата |
| (SPI5) CS 8 | PE15 | Нижняя плата |
| (SPI5) CS 9 | PE7 | Нижняя плата |
| (SPI5) CS 10 | PG1 | Нижняя плата |
| (SPI5) CS 11 | PB0 | Нижняя плата |
| (SPI5) CS 12 | PB1 | Нижняя плата |
| SPI4 CLCK | PE2 | Нижняя плата |
| SPI4 MISO | PE5 | Нижняя плата |
| SPI4 MOSI | PE6 | Нижняя плата |
| (SPI4) CS13 | PE10 | Нижняя плата |
| (SPI4) CS14 | PE11 | Нижняя плата |
| (SPI4) CS15 | PF15 | Нижняя плата |
| (SPI4) CS16 | PG0 | Нижняя плата |
| (SPI4) CS17 | PC4 | Нижняя плата |
| (SPI4) CS18 | PC5 | Нижняя плата |